1)

- پاسخ: غلط. در پردازنده Cortex-M4 که از مجموعه دستورات Thumb-2 استفاده می‌کند، دستورات باید روی مرزهای 2 بایتی (half-word aligned) قرار گیرند، یعنی آدرس‌هایی که مضرب 2 هستند (مانند 0، 2، 4، 6 و غیره). با این حال، ادعای اینکه دستورات می‌توانند در آدرس‌های فرد (مانند 1، 3، 5) قرار گیرند، نادرست است. در واقع، معماری Thumb-2 برخلاف معماری کلاسیک ARM (که نیازمند هم‌ترازی 4 بایتی است)، انعطاف‌پذیری بیشتری دارد و به هم‌ترازی 2 بایتی اکتفا می‌کند. اما این هم‌ترازی 2 بایتی به این معناست که آدرس‌ها همیشه زوج خواهند بود، نه اینکه بتوانند زوج یا فرد باشند. بنابراین، اگرچه الزام به هم‌ترازی 4 بایتی وجود ندارد، دستورات همچنان محدود به آدرس‌های زوج هستند و نمی‌توانند در آدرس‌های فرد قرار گیرند.

- پاسخ: غلط. پردازنده Cortex-M4 به‌طور خاص برای اجرای مستقیم دستورات از حافظه فلش طراحی شده است. این ویژگی در میکروکنترلرها بسیار رایج است، زیرا حافظه فلش یک حافظه غیرفرّار و اقتصادی است که امکان ذخیره و اجرای کد را بدون نیاز به انتقال آن به RAM فراهم می‌کند. این طراحی نه‌تنها هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد، بلکه پیچیدگی سیستم را نیز کمتر می‌کند، زیرا نیازی به حافظه‌های اضافی یا مکانیزم‌های انتقال کد نیست.

- پاسخ: غلط. در Cortex-M4، مجموعه دستورات Thumb-2 استفاده می‌شود که ترکیبی از دستورات 16 بیتی و 32 بیتی را شامل می‌شود. این تنوع در طول دستورات، انعطاف‌پذیری بالایی به این معماری می‌بخشد. دستورات 16 بیتی به کاهش اندازه کد کمک می‌کنند، در حالی که دستورات 32 بیتی امکان اجرای عملیات پیچیده‌تر را فراهم می‌کنند. این ویژگی باعث می‌شود که Cortex-M4 بتواند تعادلی بین کارایی بالا و مصرف بهینه حافظه برقرار کند، برخلاف معماری‌هایی که تنها از دستورات با طول ثابت استفاده می‌کنند.

- پاسخ: غلط. در معماری Cortex-M4 و مجموعه دستورات Thumb-2، دستور POP {reglist} می‌تواند شامل ثبات PC (شمارنده برنامه) باشد. این دستور برای بارگذاری مقادیر از پشته به مجموعه‌ای از ثبات‌ها استفاده می‌شود و اگر PC در reglist باشد، پردازنده به آدرسی که در PC بارگذاری شده است شاخه می‌کند (branch). با این حال، نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که reglist می‌تواند شامل هر ترکیبی از ثبات‌ها، از جمله PC و LR (ثبات لینک)، باشد، اما در عمل، برنامه‌نویسان معمولاً از ترکیب همزمان PC و LR در یک دستور POP اجتناب می‌کنند تا از ابهام در رفتار بازگشت تابع جلوگیری کنند. بنابراین، این ادعا که reglist نمی‌تواند شامل PC باشد نادرست است، و هیچ محدودیت صریحی در معماری برای این موضوع وجود ندارد.

- پاسخ: درست. در هر دو عملیات شیفت منطقی به چپ (Logical Shift Left) و شیفت ریاضیاتی به چپ (Arithmetic Shift Left)، عملکرد یکسان است: تمام بیت‌ها به سمت چپ جابه‌جا می‌شوند، بیت پرارزش (most significant bit) از سمت چپ خارج می‌شود (به‌عنوان سرریز دور ریخته می‌شود)، و بیت کم‌ارزش (least significant bit) با مقدار 0 پر می‌شود. این رفتار در هر دو نوع شیفت یکسان است، زیرا برخلاف شیفت به راست (که در آن شیفت منطقی و ریاضیاتی برای اعداد علامت‌دار متفاوت عمل می‌کنند)، در شیفت به چپ تفاوتی بین این دو وجود ندارد و هر دو به یک شیوه اجرا می‌شوند.

2)

مرحله اول: اجرای REV16 R0, R0

دستور REV16 در پردازنده ARM Cortex-M4، رجیستر 32 بیتی را به دو بخش 16 بیتی (نیم‌کلمه) تقسیم می‌کند و بایت‌های هر بخش را معکوس می‌کند.

- مقدار اولیه R0 = 0x10ABCDEF

- نمایش هگزادسیمال به‌صورت بایت‌ها:

  - بایت 3 (پرارزش): x100

  - بایت 2: xAB0

  - بایت 1: xCD0

  - بایت 0 (کم‌ارزش): xEF0

- تقسیم به دو نیم‌کلمه:

  - نیم‌کلمه پرارزش (بایت 3 و 2): 0x10AB

  - نیم‌کلمه کم‌ارزش (بایت 1 و 0): 0xCDEF

- معکوس کردن بایت‌ها در هر نیم‌کلمه:

  - نیم‌کلمه پرارزش: 0x10AB → 0xAB10 (بایت0x10 و 0xAB جابه‌جا می‌شوند)

  - نیم‌کلمه کم‌ارزش: 0xCDEF → 0xEFCD (بایت0xCD و 0xEF جابه‌جا می‌شوند)

- نتیجه:

  - R0 = 0xAB10EFCD

مرحله دوم: اجرای REVSH R0, R0

دستور REVSH دو بایت کم‌ارزش رجیستر را معکوس می‌کند و سپس مقدار 16 بیتی حاصل را به‌عنوان یک عدد امضا دار (signed) به 32 بیت گسترش می‌دهد.

- مقدار فعلی R0 = 0xAB10EFCD

- معکوس کردن دو بایت کم‌ارزش (بایت 0 و 1):

  - بایت 0: xCD0

  - بایت 1: xEF0

  - پس از معکوس شدن: xEFCD → 0xCDEF0

- گسترش امضا دار (Sign-Extension):

  - نیم‌کلمه جدید کم‌ارزش: 0xCDEF0

  - بیت پرارزشxCDEF0 (بیت 15) برابر است با 1 (چون xC = 11000 در باینری و بیت اول 1 است)

  - در گسترش امضا دار، اگر بیت 15 برابر 1 باشد، نیم‌کلمه پرارزش (بایت 2 و 3) با xFFFF0 پر می‌شود.

- نتیجه:

  - نیم‌کلمه کم‌ارزش: xCDEF0

  - نیم‌کلمه پرارزش: xFFFF0

  - R0 = 0xFFFFCDEF

مرحله سوم: اجرای CLZ R0, R0

دستور CLZ تعداد صفرهای مقدم (leading zeros) را از بیت پرارزش (بیت 31) تا اولین بیت 1 می‌شمارد و نتیجه را در R0 ذخیره می‌کند.

- مقدار فعلی R0 = 0xFFFFCDEF

- نمایش باینری:

  - 1111 1111 1111 1111 1100 1101 1110 1111

- شمارش صفرهای مقدم:

  - بیت 31 (پرارزش‌ترین بیت) برابر با 1 است.

  - چون اولین بیت از سمت چپ 1 است، تعداد صفرهای مقدم برابر با 0 خواهد بود.

- نتیجه:

  - R0 = 0

3)

دستور STMIA R0!, {R3-R6, R11, R12} محتوای مکان‌های حافظه از x000080000 تا x000080140 را تغییر می‌دهد.

محتوای ثبات R0 پس از اجرا به x000080180 تغییر می‌کند، در حالی که محتوای سایر ثبات‌ها (R3 تا R6، R11، R12) ثابت می‌ماند.

جزئیات دستور و تغییرات حافظه

دستور STMIA (Store Multiple Increment After) چندین ثبات را به مکان‌های متوالی حافظه ذخیره می‌کند و آدرس پایه (R0) را پس از ذخیره افزایش می‌دهد. در اینجا، ثبات‌های R3، R4، R5، R6، R11 و R12 (جمعاً 6 ثبات) از آدرس x000080000 شروع به ذخیره می‌کنند.جدول زیر نشان‌دهنده تغییرات محتوای حافظه است:

آدرس حافظه	محتوای حافظه

0x00008000	0x12345678

x000080040	0x12223333

x000080080	0x12348888

x0000800C0	0x11112356

x000080100	0x36529874

x000080140	0x12334562

پس از اجرای دستور، R0 به x000080180 (آدرس اولیه + 24 بایت، زیرا 6 ثبات هر کدام 4 بایت هستند) به‌روز می‌شود.

تغییرات ثبات‌ها

ثبات‌های R3 تا R6، R11 و R12 در طول اجرای دستور تغییر نمی‌کنند، زیرا دستور STMIA تنها مقادیر آن‌ها را به حافظه منتقل می‌کند و محتوای خود ثبات‌ها را تغییر نمی‌دهد. تنها R0 به دلیل وجود علامت ! (write-back) به x000080180 تغییر می‌کند.

4)

AREA    |.text|, CODE, READONLY

EXPORT  Factorial

Factorial

PUSH    {R4, LR}           ; ذخیره R4 و لینک رجیستر روی استک

CMP     R0, #12            ; آیا N > 12؟

MOVHI   R0, #0             ; اگر بلی، مقدار خروجی را 0 قرار بده

BHI     Exit               ; و از تابع بازگرد

CMP     R0, #0             ; آیا N == 0؟

MOVEQ   R0, #1             ; 0! = 1

BEQ     Exit               ; و از تابع بازگرد

; برای N ≥ 1 و ≤ 12:

MOV     R4, R0             ; R4 ← شمارنده (N)

MOV     R0, #1             ; R0 ← حاصل‌ضرب تجمعی (initial = 1)

Loop

MUL     R0, R0, R4         ; R0 ← R0 * R4

SUBS    R4, R4, #1         ; R4 ← R4 – 1 و به‌روزرسانی فِلَگز

BNE     Loop               ; تا وقتی R4 ≠ 0، ادامه بده

Exit

POP     {R4, PC}           ; بازیابی R4 و بازگشت با PC ← LR

END

5)

#include <stdint.h>

uint32_t DATA[8] = {

0x12345678, 0x11112222, 0xDEADBEEF, 0x0000FFFF,

0xAAAAAAAA, 0x80000001, 0x0F0F0F0F, 0xFFFFFFFF

};

uint32_t RESULTS[8];

extern void Parity(void);

int main(void) {

Parity();

while (1) {

}

return 0;

}

__asm void Parity(void)

{

PUSH   {R4, LR}           /* Save working register and return link */

LDR    R0, =DATA          /* R0 ← address of DATA[0] */

LDR    R1, =RESULTS       /* R1 ← address of RESULTS[0] */

MOV    R2, #8             /* Loop counter = 8 words */

Loop

LDR    R3, [R0], #4       /* R3 ← *R0; R0 += 4 */

MOV    R4, #0             /* bitCount = 0 */

CountBits

TST    R3, #1             /* Test least-significant bit */

ADDNE  R4, R4, #1         /* If bit == 1, increment bitCount */

LSR    R3, R3, #1         /* Logical shift right by 1 */

CMP    R3, #0             /* Continue until R3 == 0 */

BNE    CountBits

AND    R4, R4, #1         /* parity = bitCount & 1 (0 if even, 1 if odd) */

EOR    R4, R4, #1         /* invert: 1 if even, 0 if odd */

STR    R4, [R1], #4       /* Store result into RESULTS; R1 += 4 */

SUBS   R2, R2, #1         /* Decrement loop counter */

BNE    Loop               /* Repeat for all 8 words */

POP    {R4, PC}           /* Restore register and return */

}

6)

AREA    Data, DATA, READWRITE

M       DCD     0               ; Global variable M

AREA    Code, CODE, READONLY

EXPORT  Generate_Random

EXPORT  main

Generate_Random

PUSH    {LR}                    ; Save return address

LDR     R1, =M                  ; Load address of M

LDR     R0, [R1]                ; Load M into R0

MOV     R2, #1664525 & 0xFFFF   ; Lower 16 bits of multiplier

MOVT    R2, #1664525 >> 16      ; Upper 16 bits of multiplier

MUL     R0, R0, R2              ; R0 = M * 1664525

MOV     R3, #1013904223 & 0xFFFF ; Lower 16 bits of constant

MOVT    R3, #1013904223 >> 16   ; Upper 16 bits of constant

ADD     R0, R0, R3              ; R0 = R0 + 1013904223

STR     R0, [R1]                ; Store result back into M

POP     {PC}                    ; Return with result in R0

main

PUSH    {LR}                    ; Save return address

LDR     R1, =M                  ; Load address of M

MOV     R0, #1                  ; Set M = 1

STR     R0, [R1]

Loop

BL      Generate_Random         ; Call RNG

B       Loop                    ; Infinite loop

POP     {PC}                    ; Never reached

END