1)

- نادرست ، در حقیقت، سیستم‌های نهفته (Embedded) معمولاً از چندین مدل محاسباتی( از جمله جریان داده (Data Flow)، رویدادگرا (Discrete Event) و ... ) به طور هم‌زمان پشتیبانی می‌کنند.

- نادرست، ایمنی (Safety) در سیستم‌ها به احتمال بروز خطر برای انسان، محیط زیست یا فرآیندهای تجاری اشاره دارد و مفهومش با کنترل دسترسی (Security) متفاوت است.

- نادرست، وجود حافظه‎ی کش بستگی به نوع هسته‎ی ARM دارد؛ به‌طور مثال خانواده‎ی Cortex-M معمولاً فاقد Cache است، در حالی که Cortex-A از کش بهره می‌برد.

- درست، سیستم‌های نهفته اغلب به دلیل مأموریت‌های خاص و ساده‌تر خود، دارای منابع محدود پردازشی و حافظه‌ای (RAM/CPU) هستند.

- نادرست، پردازنده‌های Cortex-A به‌خاطر طراحی برای اجرای سیستم‌عامل‌های پیچیده، قدرت پردازشی بیشتری دارند؛ اما Cortex-R برای کاربردهای Real-Time و کنترل دقیق بهینه شده است.

2)

- سیستم نهفته هدفون بلوتوثی
بهترین گزینه استفاده از پردازنده‌های سری Cortex-M است. این سری علاوه بر مصرف انرژی بسیار پایین، توان مورد نیاز برای پردازش سیگنال‌های صوتی ساده و مدیریت ارتباط بلوتوث را به‌خوبی تأمین می‌کند.

- سیستم ردیاب (GPS)
دستگاه‌های ردیاب معمولاً با باتری کار می‌کنند، بنابراین باز هم سری Cortex-M مناسب‌ترین انتخاب است. مصرف کم توان و امکان پیاده‌سازی ویژگی‌های امنیتی برای انتقال ایمن اطلاعات از دیگر مزایای این خانواده هستند.

- سیستم نهفته کنترل ربات جراحی پزشکی
در این کاربرد، یا باید از سری Cortex-R و یا Cortex-A بهره برد. چرا که نیازمند توان پردازشی بالا و قابلیت پاسخگویی بلادرنگ بسیار دقیق است؛ علاوه بر کنترل دقیق موتورها، گاهی پردازش تصویر و ارتباط مستمر با سیستم‌های مانیتورینگ نیز ضروری است.

- کنسول‌های بازی
سری Cortex-A بهترین گزینه است چرا که برای اجرای گرافیک‌های پیچیده و محاسبات سنگین بازی طراحی شده و توان پردازشی بالایی ارائه می‌دهد.

- دستگاه‌های کارت‌خوان
برای کارت‌خوان‌ها که به قابلیت‌های پردازش ساده، امنیت و مصرف انرژی پایین نیاز دارند، خانواده Cortex-M ایده‌آل است. این پردازنده‌ها ضمن سادگی در طراحی، پاسخگوی نیازهای اصلی این دستگاه‌ها هستند.

3)

- سیستم نهفته کاشتنی برای پایش قند خون و تزریق انسولین
ایمنی ؛ زیرا هر گونه خطا در دوز انسولین می‌تواند به سرعت خطر جدی برای جان بیمار ایجاد کند. نگهداری و تعمیر دستگاه اهمیت دارد، اما تضمین عدم آسیب به کاربر مهم‌تر است.

- سیستم نهفته کنترل ترمز خودرو (ABS)
قابلیت اطمینان ؛ زیرا ترمز گرفتن سریع و درست در مواقع بحرانی جان راننده و سرنشینان را نجات می‌دهد. امنیت سایبری مهم است اما در مقایسه با عملکرد پیوسته و بدون خطا اهمیتی کمتر دارد.

- سیستم نهفته پایش آلودگی هوا در یک شهر
دسترس‌پذیری ؛ چرا که برای ارائه داده‌های به‌روز و مستمر به کاربر یا سازمان‌های نظارتی، سیستم باید همیشه فعال و آنلاین باشد. امنیت اطلاعات مهم است اما در اولویت دوم قرار می‌گیرد.

4)

در طراحی یک سنسور هوشمند خانگی مبتنی بر اینترنت اشیا، بهره‌گیری از پردازنده‌های سری Cortex-M (مثلاً M4 یا M7) مزایای زیر را نسبت به سری Cortex-A (مانند A9 یا A15) فراهم می‌آورد:

- سادگی معماری و هزینه کمتر پیاده‌سازی
خانواده Cortex-M به‌دلیل نیاز نداشتن به سیستم‌عامل پیچیده و اجزای جانبی فراوان، اندازه مدارات و هزینه تولید را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. این سادگی علاوه بر تسریع فاز توسعه، نیاز به حافظه و قطعات جانبی را نیز کم می‌کند.

- مصرف توان پایین در حالت‌های کم‌مصرف
پردازنده‌های Cortex-M برای کاربردهای کم‌مصرف طراحی شده‌اند و از مدهای خواب (Sleep) و بیداری سریع پشتیبانی می‌کنند. در نتیجه، میانگین مصرف انرژی در طول شبانه‌روز بسیار کمتر از نمونه‌های Cortex-A خواهد بود.

- ارسال و دریافت داده با انرژی محدود
این سری به‌صورت بومی با ماژول‌های رادیویی کم‌مصرف (مثلاً بلوتوث کم‌انرژی یا زیگ‌بی) کار می‌کند و برای انتقال بسته‌های کوچک داده طراحی شده است. تعامل با شبکه‌های بی‌سیم در حالی که توقف‌ها و بیدار شدن‌های کوتاه را مدیریت می‌کند، مصرف توان کلی را به حداقل می‌رساند.

- توان پردازشی کافی برای پردازش محلی داده‌های حسگر
Cortex-M4/M7 با واحد‌های DSP داخلی و امکان انجام عملیات اعشاری (FPU)، می‌تواند داده‌های حسگر را در لحظه (On-Device) پردازش و فیلتر کند. این قابلیت باعث کاهش نیاز به ارسال پیاپی حجم بالا به سرور می‌شود و عملکرد سیستم را در عین حفظ مصرف کم، بهینه نگه می‌دارد.

با این تقسیم‌بندی و اولویت‌بندی ویژگی‌ها، انتخاب سری Cortex-M برای یک دستگاه IoT که هدفش ترکیب مصرف انرژی پایین و پاسخگویی مناسب است، کاملاً منطقی به‌نظر می‌رسد.

5)

در انتخاب معماری ISA برای یک سامانه نهفته با محدودیت‌های توان و هزینه، می‌توان ابتدا معیارهای کلیدی را دسته‌بندی کرد و سپس هر گزینه را بر اساس آن‌ها ارزیابی نمود:

معیارهای تصمیم‌گیری:

- مصرف انرژی

- توانِ ایستا (Idle power) و پویا (Active power)

- قابلیتِ ورود به مدهای کم‌مصرف و بیدار شدن سریع

- هزینه‎ی کلی

- هزینه‎ی حق مجوز (License fee)

- هزینه‎ی طراحی و تولید (SoC development, Board support)

- حجم تولید (Economies of scale)

- پشتیبانی نرم‌افزاری و اکوسیستم

- وجود کامپایلرها، کتابخانه‌ها و سیستم‌عامل‌های سبک

- جامعه‎ی توسعه‌دهندگان و ابزارهای اشکال‌زدایی

- قابلیت سفارشی‌سازی

- امکان افزودن یا حذف بلوک‌های سخت‌افزاری

- انعطاف در پیاده‌سازی دستورات اختصاصی

معماری‌ها:

ARM

- مزایا

- بهینه‌شده برای مصرف پایین و پشتیبانی از حالت‌های sleep عمیق

- اکوسیستم بالغ: هسته‌های متنوع (Cortex-M, A, R)، ابزارهای توسعه‌ی گسترده

- معایب

- نیاز به پرداخت حق مجوز

- هزینه‎ی متوسط طراحی SoC نسبتاً بالا

RISC-V

- مزایا

- متن‌باز و بدون هزینه‎ی حق مجوز

- قابلیت‌ سفارشی‌سازی بالاتر (افزودن دستورات یا واحدهای سخت‌افزاری دلخواه)

- مصرف انرژی رقابتی با ARM در برخی پیاده‌سازی‌ها

- معایب

- اکوسیستم در حال رشد؛ ممکن است در برخی زمینه‌ها کمبود ابزار یا کتابخانه وجود داشته باشد

- ممکن است به کار بیشتری برای طراحی و تأیید نیاز داشته باشد

x86

- مزایا

- توان پردازشی بسیار بالا

- پشتیبانی گسترده نرم‌افزاری (ویندوز، لینوکس، …)

- معایب

- مصرف انرژی و هزینه‎ی تولید بسیار بالا

- مناسب برای کاربردهای متصل به برق (غیر نهفته)؛ برای IoT کم‌مصرف نامناسب است

نتیجه‌گیری :

- اگر مصرف انرژی پایین و هزینه‎ی متوسط در اولویت باشد، ARM (به‌ویژه Cortex-M) گزینه‌ای متعادل است.

- برای پروژه‌های با بودجه‎ی بسیار محدود یا نیاز به سخت‌افزار سفارشی، RISC-V می‌تواند به‌صرفه‌تر باشد.

- x86  تنها در سناریوهای نیازمند پردازش سنگین و برق‌دار، مثلاً گیت‌وی‌های محلی قدرتمند، مورد استفاده قرار گیرد.

6)

برای ایجاد توازنِ بهینه میان توان مصرفی و کارایی در سامانه‌های نهفته پزشکی، می‌توان این پنج گام را با ترتیب و بیان جدید دنبال کرد:

- به‌کارگیری مدیریت توان پویا
با تعریف حالت‌های کم‌مصرف (مثلاً Sleep) و بازگشت سریع به حالت فعال، مصرف انرژی در فواصل بدون پردازش حسگر تا 70٪ کاهش می‌یابد، بدون آن‌که زمان واکنش از حدود 1 میلی‌ثانیه تجاوز کند.

- استفاده از ابزارهای خودکار طراحی
در فاز سنتز و چیدمان با نرم‌افزارهای EDA و HLS مسیرهای سیگنال را کوتاه و مصرف توان را کم می‌کنند. به‌عنوان مثال، جابه‌جایی اجزای کلیدی در طرح باعث شده تا تاخیر پردازش از 10 به 5 میلی‌ثانیه برسد و توان 20٪ کمتر شود.

- تقسیم هوشمند وظایف بین سخت‌افزار و نرم‌افزار
عملکردهای زمان‌حساس و کم‌مصرف مثل فیلتر و تجزیه‌و‌تحلیل سیگنال ECG روی سخت‌افزار تخصصی (ASIC/FPGA) اجرا شود، در حالی که کارهایی مثل ارسال داده یا رابط کاربری به نرم‌افزار واگذار گردد. این جداسازی می‌تواند مصرف انرژی را تا نصف حالت همه‌نرم‌افزاری کاهش دهد.

- آزمون و شبیه‌سازی پیشرفته
با اجرای سناریوهای دمایی و تست‌های بلادرنگ، نقاط داغ و افزایش مصرف شناسایی شده و مثلاً با افزودن هیت‌سینک پسیو مشکل 30٪ مصرف اضافی در 40°C برطرف می‌گردد. معیارهای مساحت، توان و تأخیر در این مرحله به‌دقت پایش می‌شوند.

- رعایت چارچوب زمانی پروژه
به‌کارگیری متدولوژی چابک (Agile) همراه با یکپارچه‌سازی مداوم ابزارهای سنتز و اعتبارسنجی، زمان توسعه را از چندین هفته به چند روز تقلیل می‌دهد و اجازه می‌دهد تا در مهلت 6 ماهه تحویل نهایی صورت گیرد.