1)

تغییر پرچم Z به 1 در هنگام تفریق
برنامه‌هایی که خروجی خود را بر اساس وضعیت Z (صفر بودن نتیجه) کنترل می‌کنند، پس از تفریق دو عدد ممکن است به اشتباه تصور کنند حاصل عملیات صفر است. در نتیجه شاخه‌بندی یا قفل‌کنترل (loop control) وابسته به پرچم Z به‌طور نادرست اجرا شده و منطق برنامه مختل می‌شود.

قرار دادن FAULTMASK روی 1
این عمل باعث غیر‌فعال شدن تمام استثناها و وقفه‌ها (به جز HardFault) می‌شود. بنابراین هر جا که برنامه انتظار داشته برای عملکرد صحیح به سرویس وقفه‌ها یا مدیریت خطاهای سخت‌افزاری متکی باشد، دیگر واکنشی دریافت نمی‌کند و اجرای کد قفل یا به‌هم‌ریخته می‌شود.

صفر کردن بیت FPCA (Floating-Point Context Active)
با غیرفعال شدن این بیت، واحد محاسبات اعشاری (FPU) در حین پردازش‌های شناور کنار گذاشته می‌شود. در نتیجه تمام دستورالعمل‌های مربوط به اعشار یا رجیسترهای FPU نادیده گرفته شده و محاسبات شناور یا دچار خطا می‌شوند یا با کارایی بسیار پایین (شبیه‌سازی نرم‌افزاری) ادامه می‌یابند.

2)

با توجه به N = 1 و Z = 0، مقدار R0 منفی و غیرصفر است.
 از آنجایی که  V = 0، در جمع دو عدد علامت‌دار هیچ اشکال علامتی (signed overflow) رخ نداده است؛ یعنی نتیجه کاملاً معتبر است.
 چون در جمع علامت‌دار نتیجه منفی است (N=1) و overflow هم نداشته‌ایم  (V=0)، هر دو عملوند R1 و R2 نیز باید منفی باشند.
 پرچم C = 1 نشان می‌دهد که از نگاه جمع بدون علامت، حاصل ≥ 2³² بوده و یک بیت (carry-out) تولید شده است.

نتیجه:
R1 و R2 هر دو مقادیر منفی 32 بیتی هستند، جمع آن‌ها در R0 نیز یک عدد منفی غیرصفر است؛ این جمع از نظر unsigned یک carry-out داشته اما از نظر signed کاملاً درست بوده و هیچ overflow علامتی رخ نداده

3)

دستور ADD R4, R0, R1

محاسبه:

R4 = 0x8000 0000 + 0x7FFF FFFF  = 0xFFFF FFFF  (–1 in 2’s-complement representation)

به‌روزرسانی پرچم‌ها:

N (Negative) = 1

نتیجه از نظر علامت‌دار منفی است (بیت 31 = 1).

Z (Zero) = 0

نتیجه صفر نیست.

C (Carry) = 0

در جمع unsigned هیچ حمل (carry-out) از بیت 31 نداشتیم.

V (Overflow) = 0

جمع یک عدد منفی و یک عدد مثبت در بازه ۳۲ بیتی علامت‌دار هیچ overflow علامتی تولید نمی‌کند.

Q (Cumulative Saturation) = 0

این دستور اشباع (saturating) نیست، بنابراین Q بدون تغییر می‌ماند.

دستور SUB R5, R2, R3

محاسبه:

R5 = 0xFFFF FFFF – 0x0000 0001  = 0xFFFF FFFE  (–1 in 2’s-complement representation)

به‌روزرسانی پرچم‌ها:

N = 1

بیت 31 = 1 : منفی.

Z = 0

نتیجه صفر نیست.

C = 1

در عملیات تفریق به معنای «بدون borrow» است. چون (0xFFFF FFFF ≥ 0x0000 0001 )،borrow  نداریم.

V = 0

(–1 – 1 = –2  )در بازه مجازِ ۳۲-بیتی است؛ overflow علامتی رخ نداده.

Q = 0

دستور اشباع نیست.

دستور MUL R6, R4, R5

محاسبه:

R6 = (–1) × (–2) = +2  = 0x0000 0002

به‌روزرسانی پرچم‌ها:

N = 0

بیت 31 = 0 : غیرمنفی.

Z = 0

نتیجه صفر نیست.

C = 1

چون در این مثال فرض شده که MUL (بدون پسوند S) پرچم Carry را بازنویسی نمی‌کند، مقدار C از دستور قبلی (1) حفظ می‌شود.

V = 0

overflow  علامتی معنی‌داری در ضرب دو عدد علّت‌دار 1– و 2– رخ نمی‌دهد.

Q = 0

هیچ‌یک از این دستورات، اشباع سخت‌افزاری را مدیریت نمی‌کند.

| دستور | Rn | نتیجه (hex) | N | Z | C | V | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD R4, R0, R1 | R4 | 0xFFFF FFFF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUB R5, R2, R3 | R5 | 0xFFFF FFFE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MUL R6, R4, R5 | R6 | 0x0000 0002 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

4)

الف)

در هر دو حالت (Privileged  یا  Unprivileged)، اجرای SVC باعث پرش به SVC Handler و ورود به Handler Mode با سطح دسترسی Privileged می‌شود.

Privileged → Privileged

اگر پیش از SVC در سطح Privileged بودید، مستقیماً به Handler منتقل می‌شوید و می‌توانید بدون محدودیت رجیسترها و منابع سیستمی (مثل NVIC, SCB, ثبات‌های خاص) را دستکاری کنید.

Unprivileged → Privileged

اگر در سطح Unprivileged اجرا شود، CPU با ارتقاء خودکار سطح دسترسی به Privileged وارد Handler می‌شود. پس از بازگشت از SVC، سطح دسترسی دوباره به Unprivileged بازمی‌گردد.

تأثیر بر وقفه‌ها

SVC یک استثنا (Exception) است و مثل دیگر وقفه‌ها در NVIC اولویت‌بندی می‌شود. اگر وقفه‌های بالاتر فعال باشند، ممکن است ابتدا آن‌ها سرویس شوند؛ اما پس از رسیدن نوبت SVC، در Handler Mode اجرا می‌شود و تا پایان آن، وقفه‌های هم‌اولویت یا پایین‌تر بسته می‌مانند (preemption  بر اساس اولویت).

ب)

MSP (Main Stack Pointer)

همیشه در Handler Mode (ISR و استثناها) به‌کار می‌رود.

برای عملیات بحرانی و مدیریت وقفه‌ها رزرو شده تا امنیت و پایداری سیستم تضمین شود.

PSP (Process Stack Pointer)

در Thread Mode برای وظایف کاربر (application) یا  threadهای سیستم‌عامل استفاده می‌شود.

جداسازی فضای پشته کاربر از پشته سیستم ← جلوگیری از فساد پشته در هنگام ورود و خروج وقفه‌ها.

کنترل‌گر انتخاب پشته

بیت SPSEL در ثبات CONTROL مشخص می‌کند که Thread Mode از MSP استفاده کند یا PSP.

معمولاً سیستم‌عامل در راه‌اندازی (OS initialization) PSP را مقداردهی کرده و با تنظیم            CONTROL → SPSEL=1، Thread Mode  را به PSP می‌برد.

ج)

- شروع برنامه

Mode: Thread Mode

Privilege: Unprivileged (پیش‌فرض کاربر)

Stack: PSP

- آماده‌سازی برای قطعه حساس

برای غیرفعال کردن وقفه‌ها باید بیت PRIMASK یا FAULTMASK را تغییر داد ← فقط در Privileged مجاز است.

لذا معمولاً با فراخوانی SVC یا بالا بردن موقت سطح دسترسی به Privileged،

Mode: Thread Mode

Privilege: Privileged

- اجرای بخش حساس

Mode: Thread Mode

Privilege: Privileged

Stack: PSP (MSP در صورت نیاز)

Interrupts :  با PRIMASK=1 همه وقفه‌های Maskable غیرفعال‌اند.

- پایان بخش حساس و بازگشت به حالت عادی

بازنشانی ← PRIMASK وقفه‌ها مجاز می‌شوند.

(در صورت استفاده از SVC) بازگشت از SVC → Privilege به Unprivileged بر‌می‌گردد.

- رخداد وقفه

ورود به Handler Mode

Privilege: Privileged

Stack: MSP

ISR  مربوطه اجرا می‌شود.

د)

تفاوت های اصلی Thread Mode و Handler Mode در Cortex-M4

- هدف و کاربرد

Thread Mode

اجرای «کد عادی» برنامه‌ها و وظایف کاربر.

می‌تواند در دو سطح Privileged (برای سیستم‌عامل یا کد کرنل) یا Unprivileged (برای برنامه‌های کاربر) باشد.

Handler Mode

اجرای «مدیریت استثناها» (Exception) و «واحدهای وقفه» (ISR).

همیشه در سطح Privileged اجرا می‌شود تا بتواند به تمام امکانات سخت‌افزار دسترسی یابد.

- سوئیچ بین حالت‌ها

هنگام وقوع یک استثنا (مثلاً یک وقفه خارجی، HardFault، SVC  و غیره)، CPU  به‌طور خودکار از Thread Mode  به Handler Mode می‌رود.

پس از اتمام سرویس‌دهی به استثنا و اجرای دستور BX LR  با مقدار بازگشتی مخصوص (EXC_RETURN)، به همان حالت Thread Mode و سطح دسترسی قبلی بازمی‌گردد.

- سطوح دسترسی و ایزولاسیون

Thread Mode

می‌تواند در دو سطح Privileged و Unprivileged باشد

در حالت  Unprivileged، دسترسی به ثبات‌های کنترل‌گر سیستم ( مثل NVIC, SCB) و رجیسترهای حفاظتی (PRIMASK, FAULTMASK, CONTROL)  محدود است.

Handler Mode

همیشه Privileged است؛ بنابراین استثناها و  ISRها می‌توانند بدون محدودیت، منابع سیستمی و وقفه‌های جانبی را مدیریت کنند.

- انتخاب Stack Pointer

Thread Mode

ممکن است از PSP (Process Stack Pointer) یا MSP (Main Stack Pointer) استفاده کند.

سیستم‌عامل‌های RTOS معمولاً PSP را برای هر thread به‌صورت جداگانه مقداردهی می‌کنند تا حافظه پشته‌ی کاربر ایزوله بماند

Handler Mode

همیشه از MSP استفاده می‌کند تا ISRها و سرویس‌های استثناء روی یک پشته امن سیستم اجرا شوند و از فساد پشته جلوگیری شود

- مزایا در مدیریت استثناها و اجرای برنامه‌ها

ایمنی (Safety) :

جداسازی دسترسی‌ها و پشته‌ها باعث می‌شود کد کاربر (Unprivileged Thread) نتواند سهوی یا عمدی، داده‌های حیاتی سیستم را خراب کند.

پایداری (Robustness) :

Handler Mode  با دسترسی کامل و پشته‌ی اختصاصی MSP، تضمین می‌کند که حتی در رویدادهای بحرانی (NMI، HardFault) سرویس‌دهی مطمئن و بدون اختلال انجام شود.

کارایی (Efficiency) :

سوئیچ خودکار بین دو حالت و دو پشته، بدون نیاز به اورهد سنگین نرم‌افزاری، سرعت واکنش وقفه‌ها را بالا می‌برد.

انعطاف‌پذیری (Flexibility) :

امکان اجرای هم‌زمان چند thread با PSP جداگانه و سرویس‌دهی سریع وقفه‌ها با  MSP، محیطی چندوظیفه‌ای و ایمن فراهم می‌آورد.

به طور کلی:

Thread Mode  برای اجرای برنامه‌های عادی با امکان انتخاب سطح Privileged/Unprivileged و پشته PSP/MSP

Handler Mode  برای مدیریت استثناها و وقفه‌ها، همیشه Privileged و با استفاده از MSP

این جداسازی از نظر دسترسی و پشته، امنیت، پایداری و کارایی کلی سیستم‌های بلادرنگ مبتنی بر Cortex-M4 را تضمین می‌کند.

5)

در این شبه‌کد فقط چهار عبارت (جمع، تفریق و مقایسه) به‌روزرسانی پرچم‌های APSR را باعث می‌شوند. در ادامه هر کدام را با جزئیات شرح داده‌ایم:

1)  E = D + B

D = 9            	   ; 0x00000009

B = 1     	   ; 0x00000001

E = D + B = 10	   ; 0x0000000A

N (Negative) = 0

بیت 31 نتیجه صفر است ← غیرمنفی

Z (Zero) = 0

نتیجه ≠ 0

C (Carry) = 0

جمع unsigned (9 + 1 = 10) بدون carry-out از بیت 31

V (Overflow) = 0

جمع دو عدد مثبت داخل بازه 32 بیتی علامت‌دار (signed) هیچ overflow علامتی ندارد

2) res = A + B

A = 0xFFFFFFFF  ;	–1 in 2’s-complement representation

B = 1                    ;	+1

res = 0xFFFFFFFF + 0x00000001 = 0x00000000

N = 0

بیت 31 = 0 ← غیرمنفی

Z = 1

نتیجه دقیقاً صفر است

C = 1

در جمع unsigned، carry-out از بیت 31 رخ داده (0xFFFFFFFF + 1 = 0x100000000)

V = 0

داخل جمع signed: –1 + 1 = 0 در بازه مجاز، overflow  علامتی ندارد

4) res2 = B - C

B = 1            ; 0x00000001

C = 10          ; 0x0000000A

res2 = 1 – 10 = –9 = 0xFFFFFFF7 (2’s-complement)

N = 1

بیت 31 = 1 ← منفی

Z = 0

نتیجه ≠ 0

C = 0

در تفریق unsigned، چون 1 <  10، borrow  اتفاق افتاده  ← C = 0

V = 0

تفریق signed: 1 – 10 = –9 در بازه معتبر ±2³¹، overflow  علامتی ندارد

4) res3 = E compareTo C ( معادل دستورCMP E, C)

E = 10          ; 0x0000000A

C = 10          ; 0x0000000A

CMP ⇒ E – C = 0

N = 0

نتیجه مقایسه = 0 ← غیرمنفی

Z = 1

E  برابر C است ←  zero flag ست می‌شود

C = 1

در مقایسه  unsigned، چون  E ≥ C، borrow  رخ نمی‌دهد  ← C = 1

V = 0

تفریق signed داخل بازه است ← overflow  علامتی ندارد

| عبارت | N | Z | C | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E = D + B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| res = A + B | 0 | 1 | 1 | 0 |
| res2 = B - C | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CMP E, C (res3) | 0 | 1 | 1 | 0 |

6)

مجموعه دستورات الف:  LDRSH R5,[R0,0x1000]

تغییر: R5 به 00xFFFFD0C0  تغییر می‌کند.

دلیل: این دستور نیمه‌کلمه امضادار را از آدرس حافظه [R0 + 0x1000] = 0x20007000 بارگذاری می‌کند. نیمه‌کلمه (0xD0C0)  به دلیل بیت امضای 1 به0xFFFFD0C0  گسترش می‌یابد.

مجموعه دستورات ب:  UADD8 R4, R0, R1

تغییر: R4 به x604090300 تغییر می‌کند.

دلیل: چهار جمع موازی 8 بیتی بدون علامت روی بایت‌های R0 و R1 انجام می‌شود. نتیجه جمع بایت‌های متناظر R0 (0x00, 0x60, 0x00, 0x20) و R1 (0x30, 0x30, 0x40, 0x40) منجر به R4 = 0x60409030 می‌شود.

مجموعه دستورات ج: MOV R3, #0x80000000 و QADD R4, R3, R3

تغییر برای R3: R3 به x800000000 تغییر می‌کند.

دلیل برای R3: دستور MOV ثبات R3 را به مقدار فوری x800000000 تنظیم می‌کند.

تغییر برای R4: R4 به x800000000 تغییر می‌کند.

دلیل برای R4: دستور QADD جمع اشباع‌شونده R3 و R3 را انجام می‌دهد؛ به دلیل سرریز امضادار، نتیجه به مقدار مینیمم x800000000 اشباع می‌شود.

مجموعه دستورات د:  EOR R2, R0, R1

تغییر: R2 به x604050300 تغییر می‌کند.

دلیل: دستور EOR عمل XOR بیتی بین R0 (0x20006000) و R1 (0x40403030) را انجام می‌دهد، که نتیجه آن x604050300 است.

7)
داریم یک ISR برای وقفه‌ی شماره‌ی 17 (IRQ 17) با آدرس 32 بیتی 0x4007 8003  (حالت Thumb به‌خاطر بیت LSB=1) و جدول بردار وقفه از 0x3000 0000  شروع می‌شود.

الف) آدرس ورودی بردار وقفه

- اندیس این ورودی در جدول = شماره استثنا + 1 = 16 (استثناهای داخلی) + 17 =  17

- هر ورودی 4 بایت (یک کلمه) دارد ← آفست = 17 × 4 = x440

- آدرس بردار = پایه جدول + آفست

0x3000 0000 + 0x44 = 0x3000 0044

آدرس بردار وقفه برای IRQ 17 برابر 0x3000 0044  است.

ب) محتویات حافظه در آدرس‌های مرتبط

آدرس ISR = 0x4007 8003 در حافظه به‌صورت Little-Endian (LSB  اول) ذخیره می‌شود.

| بایت | آدرس | مقدار (Hex) | شرح |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x3000 0044 | 0x03 | کم‌اهمیت‌ترین بایت (bits [7:0]) |
| Byte1 | 0x3000 0045 | 0x80 | bits [15:8] |
| Byte2 | 0x3000 0046 | 0x07 | bits [23:16] |
| Byte3 | 0x3000 0047 | 0x40 | بااهمیت‌ترین بایت (bits [31:24]) |

این چهار بایت در کنار هم عدد x4007 80030 را می‌سازند و بیت 0 برابر 1 نشان‌دهنده‌ی حالت Thumb است.